数据处理总体情况总结与方案

一、背景与目标

当前系统的数据处理主链路最初采用“电压峰值检测”方案：事件触发后提取峰值，并据此完成后续计量。

现场运行表明该方案在干扰环境下稳定性不足：峰值易受瞬时毛刺、采样相位、振动与基线漂移影响，导致同类雨滴的测量波动偏大。

因此项目已引入小波变换，并进入“峰值检测 + 小波软决策”阶段；后续目标是彻底迁移到“小波 + 积分冲量”的计量链路。

二、目前数据处理总体情况

历史主流程：以峰值为核心计量量，逻辑简单、计算开销低，但抗干扰能力有限。

当前过渡流程：时域峰值检测仍在主链路内，小波用于事件判别。

1) 检测链路为：时域事件初筛 -> 小波特征提取 -> 类型分类 -> 动态死区 -> 雨量计数。

2) 小波特征核心为 hf_ratio（高频能量占比，permille 0~1000），由 64 点窗口 + 3 层 Haar DWT 计算得到。

3) 事件类型分为：RAIN_CLEAN、RAIN_FAST、VIB、EMI、BG、BAD；并保留第2阶段 GOOD/SUSPECT/BAD 兼容计数。

4) 运行统计已具备：raw_event_count、effective_drop_count、cnt_rain_clean/fast、cnt_vib/emi/bg/bad、miss_rate、false_negative。

5) 当前策略属于软否决：时域通过后，只有雨滴类计入有效雨量；VIB/EMI/BG/BAD 不计入有效滴数。

三、目标流程

目标流程：事件门控 -> 小波去噪/定位 -> 有效窗积分 -> 得到单滴冲量I -> I映射到雨滴体积/雨量 -> 统计输出。

从峰值判断改为小波变化+积分

四、关键问题1：冲量如何转化为雨量

1) 单滴冲量定义：对去基线、去噪后的有效事件信号在事件窗内做面积积分，得到 I。

2) 单滴体积映射：通过标定建立 V = f(I)。

3) 雨量累计：在统计窗口内对所有有效滴体积求和，换算成降雨量与降雨强度。

4) 工程要求：映射函数需分版本管理，并保留标定数据来源、适用工况与失效边界。

五、关键问题2：转化后雨量如何判断

1) 事件有效性判断：基于小波能量门控 + 形态约束，过滤明显非雨滴事件。

2) 单滴可信度判断：为每次事件输出质量标记。

3) 雨量结果判断：输出“有效雨量 + 置信指标”），避免仅给单一数值。

4) 异常场景策略：当干扰超阈值或重叠率过高时，触发降级模式并上报“结果不可靠”。

六、困难点

1) 事件窗误差：积分对起止点敏感，窗偏移会直接带来系统性面积偏差。

2) 基线漂移：低频漂移会污染积分，必须先稳健去基线再积分。

3) 多滴重叠：同一时间窗内多滴叠加时，单滴冲量不可直接分解，易造成体积高估。

4) 系统传递函数变化：传感器耦合、增益、安装状态变化会改变脉冲形态，影响I的一致性。

5) 跨工况泛化：不同风速、温度、降雨形态下，单一标定曲线可能失效。

6) 验收指标缺失风险：若只看累计雨量，可能掩盖单滴层面的严重误差。