需求与实现说明（DMA+ADC 多通道，示波器式触发、峰值捕捉与雨量统计）

以下文档帮助你一眼看懂当前程序“做了什么、为什么这样做、核心代码在哪、怎么用/怎么验证/如何导出数据”。

一、目标功能

- 1000 点“示波器式快照”功能：触发前 100 点 + 触发后 900 点，精准捕捉峰值。

- 抗干扰：滤除风/振动等噪声，只识别真实雨滴脉冲。

- 自适应阈值：动态计算噪声并更新模拟看门狗阈值，避免误触发。

- 雨滴计数、降雨强度（mm/h）、累计降雨量（mm）。

- OLED 显示：峰值、峰值电压、累计雨量、雨量等级（Wu/Zhong/Da/Bao）。

- 数据导出：将 1000 点快照按 CSV 输出（可按键触发或串口指令触发）。

二、核心思路（为什么这样做）

- 连续采样+DMA环形搬运，CPU零负担接收数据。

- 模拟看门狗（AWD）做“触发器”，精准定位事件开始，立即保存“触发前”历史样本（通过环形缓冲）。

- 触发后由 DMA 继续采集“后900点”，凑齐1000点完整波形便于峰值检测与离线分析。

- 自适应阈值 = 均值 + K·MAD（平均绝对偏差），比固定阈值更稳、更抗环境干扰。

- 通过“峰前上升/峰后下降”的形状判定，过滤随机噪声。

- 统计滴数，窗口化计算强度（近60秒），累计求总雨量。

三、数据流与触发流程（怎么做）

1) DMA连续采样到 AD_Value[100]，半传输/传输完成中断分两段搬运到环形缓冲。2) 环形缓冲：保存最近 1000 点历史，用于随时回取前历史样本。3) AWD 触发：

- 立即复制“前100点”到快照 snapshot_buffer[0..99]；

- 开始采“后900点”，由 DMA 中断持续填充 snapshot_buffer[100..999]；

- 填满即置 snapshot_ready=1。

4) 主循环检测到 snapshot_ready==1：

- 计算 1000 点峰值和索引；

- 执行抗干扰判定（幅值余量 + 上升/下降斜率）；

- 通过则 +1 滴、更新累计雨量、强度窗口；

- 备份本次快照到 export_buffer[1000]，用于手动导出。

关键数组与标志（位置）

AD.hLines 15-22

#define RING_BUFFER_SIZE 1000

#define SNAPSHOT_SIZE 1000

extern volatile uint16_t adc_ring_buffer[RING_BUFFER_SIZE];

extern volatile uint16_t ring_write_index;

extern volatile uint8_t snapshot_ready;

extern volatile uint16_t snapshot_buffer[SNAPSHOT_SIZE];

extern volatile uint16_t snapshot_write_index;

extern volatile uint8_t snapshot_collecting;

AD.cLines 14-22

volatile uint16_t adc_ring_buffer[RING_BUFFER_SIZE];

volatile uint16_t ring_write_index = 0;

volatile uint8_t snapshot_ready = 0;

volatile uint16_t snapshot_buffer[SNAPSHOT_SIZE];

volatile uint16_t snapshot_write_index = 0;

volatile uint8_t snapshot_collecting = 0;

四、自适应阈值与抗干扰（怎么做）

- 自适应阈值：从环形缓冲取最近 NOISE_WINDOW 点，计算均值与 MAD（避免 sqrt），阈值 = 平均 + K·MAD（K≈6），并加滞回，防止抖动。

- 抗干扰判定：

- 峰值必须比阈值高出 MIN_PEAK_DELTA_OVER_THR；

- 峰前至少 MIN_RISE_SAMPLES 个“连续上升”采样；

- 峰后至少 MIN_DECAY_SAMPLES 个“连续下降”采样。

以上参数均可在 User/main.c 顶部宏定义中调整。

五、显示与统计（怎么做）

- OLED 0.96 显示内容：

- 第1行：Peak（ADC值）

- 第2行：Volt（峰值电压，2位小数）

- 第3行：Rain（累计雨量，1位小数）

- 第4行：Level（Wu/Xiao/Zhong/Da/Bao）

- 滴数与强度：

- 每通过一次判定即 +1 滴，累计雨量 += MM_PER_DROP（需标定）；

- 强度：近 60 秒窗口的滴数换算成 mm/h。

六、数据导出（怎么做）

- 快照备份在 export_buffer[1000]，不会自动发送，避免过量保存。

- 两种触发导出方式：

1) 按键触发：PB1 按下即输出一行 CSV（如后续你焊接按键可用）。2) 串口指令触发：电脑串口助手发送字符 “D” 或 “d”，即导出最近一次快照（无需按键）。串口配置与导出格式

- 硬件：PA9(TX) → 上位机 USB-TTL RX，GND 共地。

- 参数：115200 8N1。

- 每次导出一行：前缀 “SNAP,” + 1000 个半字十进制数 + 回车换行。可直接保存为 CSV。

若你没有串口软件

- 建议下载一款轻量串口工具（如 SSCOM、Putty、Termite 等），或用别人电脑暂存 CSV 文件。

- 如果确实不方便，我可以改为“每次采满自动导出 N 次后停止”，或将数据抽样显示在 OLED 便于人工抄录（但不推荐，费时费力）。

七、怎么验证（一步一步）

- Keil 调试器（不依赖串口）：

1) 进入 Debug 模式，Watch 加入 snapshot_ready、snapshot_write_index、snapshot_buffer；2) 运行，触发一次后暂停；3) 确认 snapshot_ready==1、snapshot_write_index==1000；4) 在 Memory1 输入 snapshot_buffer，切换为 Halfword 查看 0..999；5) 0..99 是触发前，100..999 是触发后。

- 串口导出（有串口助手时）：

1) 发送 “D”；若 export_ready==1，会返回一行 SNAP,xxx,...；2) 复制保存为 .csv 分析即可。

八、可调参数（在 User/main.c 顶部）

- 自适应：NOISE_WINDOW、HYSTERESIS_MARGIN、MIN_THRESHOLD、MAX_THRESHOLD

- 抗干扰：MIN_PEAK_DELTA_OVER_THR、MIN_RISE_SAMPLES、MIN_DECAY_SAMPLES、SHAPE_WINDOW_PRE/POST

- 雨量折算：MM_PER_DROP（需按你的传感器标定数据调整）

九、主要代码位置（改动点）

- 触发与快照：User/stm32f10x_it.c（AWD 触发抓前100）+ Hardware/AD.c（DMA HT/TC 采后900）

- 主循环处理与显示：User/main.c

- Process_Snapshot_IfReady：找峰、判定、备份快照

- Update_Adaptive_Threshold：均值+MAD 自适应阈值

- Update_Display：OLED 显示

- 串口导出：UART1_Init / Dump_Snapshot_CSV / 非阻塞 UART1_ReadCharNonBlocking

- 按键：Key_Init / Key_GetNum()（可无按键，仅用串口指令）

十、为什么不是固定阈值/简单取最大

- 固定阈值在环境干扰增强时会误触发或漏检。

- 仅取最大值容易被瞬时噪声“假峰”骗过。

- “AWD 触发 + 前后快照 + 自适应阈值 + 形状约束”可以近似“示波器触发”，稳妥可靠。

如需要，我可以：

- 将导出从 USART1 改成其他接口；

- 加上“自动导出 N 次后停止”的保护开关；

- 根据你提供的实际波形及雨量杯标定数据，拟合 MM_PER_DROP 和形状门限，使计数和强度更贴近真实雨情。

我理解你的需求。让我先分析问题，然后提供详细的伪代码方案。

问题分析

你当前遇到的核心问题是：

- 环境干扰信号强于真实雨滴信号

- 无法准确识别和捕捉峰值

- 需要类似示波器的触发功能

商用压电式雨量传感器通常具备以下功能：

- 雨滴计数

- 降雨强度检测（mm/h）

- 累计降雨量

- 抗干扰能力（风、振动等）

- 自适应阈值调整

解决方案伪代码

================================================================================

主要改进思路：

1. 上升沿触发机制（类似示波器）

2. 预触发+后触发数据缓冲（环形缓冲区）

3. 波形特征识别（区分雨滴与干扰）

4. 自适应阈值

================================================================================

// ============ 全局变量定义 ============

定义 ADC_BUFFER_SIZE = 1024           // ADC循环缓冲区大小

定义 WAVEFORM_SIZE = 1000             // 单次波形数据大小（100预触发+900后触发）

定义 PRE_TRIGGER_SAMPLES = 100        // 预触发采样点数（10%）

定义 POST_TRIGGER_SAMPLES = 900       // 后触发采样点数（90%）

// ADC采样缓冲区（DMA循环模式）

uint16_t adc_circular_buffer[ADC_BUFFER_SIZE]

// 波形捕获缓冲区

uint16_t waveform_buffer[WAVEFORM_SIZE]

bool waveform_captured = false

// 触发相关

uint16_t baseline_level = 0           // 基线水平（动态计算）

uint16_t trigger_threshold = 200      // 触发阈值（基线+偏移）

uint16_t noise_threshold = 50         // 噪声阈值

bool triggered = false                // 触发标志

uint32_t trigger_position = 0         // 触发位置

// 波形特征参数（用于识别真实雨滴）

结构体 WaveformFeature:

uint16_t peak_value              // 峰值

uint16_t rise_time               // 上升时间（样本数）

uint16_t fall_time               // 下降时间（样本数）

uint16_t pulse_width             // 脉冲宽度

float energy                     // 波形能量（积分）

float shape_factor               // 波形形状因子

end 结构体

// 统计数据

uint32_t raindrop_count = 0          // 雨滴计数

float total_rainfall = 0.0            // 累计雨量（mm）

float rainfall_intensity = 0.0        // 降雨强度（mm/h）

// ============ 初始化函数 ============

函数 System_Init():

初始化延时功能()

初始化OLED显示()

初始化ADC和DMA():

配置ADC为连续采样模式

配置DMA为循环模式

缓冲区大小 = ADC_BUFFER_SIZE

使能半传输中断和全传输中断

end 初始化ADC和DMA

初始化定时器():

配置TIM2用于计算降雨强度（每分钟更新）

end 初始化定时器

校准基线电平()                    // 启动时测量环境基线

end 函数

// ============ 基线校准函数 ============

函数 Calibrate_Baseline():

sum = 0

for i = 0 to 999:

sum += adc_circular_buffer[i]

延时1ms

end for

baseline_level = sum / 1000

trigger_threshold = baseline_level + 噪声裕量 (例如 50-100)

显示 "Baseline calibrated: " + baseline_level

end 函数

// ============ DMA中断服务函数 ============

// 策略：使用环形缓冲区，当DMA传输到一半或全部完成时检查触发条件

中断服务函数 DMA1_Channel1_IRQHandler():

if (半传输完成中断):

处理区域 = 缓冲区前半部分 (0 到 511)

清除半传输标志

end if

if (全传输完成中断):

处理区域 = 缓冲区后半部分 (512 到 1023)

清除全传输标志

end if

// 检查触发条件

Check_Trigger(处理区域起始索引, 处理区域长度)

end 中断服务函数

// ============ 触发检测函数 ============

函数 Check_Trigger(start_index, length):

if (已触发 AND 未完成波形捕获):

return  // 正在捕获波形，忽略新触发

end if

// 遍历当前DMA缓冲区片段

for i = start_index to (start_index + length - 1):

current_sample = adc_circular_buffer[i]

if (未触发 AND current_sample > trigger_threshold):

// 检测到上升沿触发

// 验证是否为有效触发（连续N个点超过阈值，避免单点噪声）

valid_count = 0

for j = i to (i + 4):  // 检查连续5个点

if (adc_circular_buffer[j % ADC_BUFFER_SIZE] > trigger_threshold):

valid_count++

end if

end for

if (valid_count >= 3):  // 至少3个点超过阈值

triggered = true

trigger_position = i

// 开始捕获波形

Capture_Waveform(trigger_position)

break

end if

end if

end for

end 函数

// ============ 波形捕获函数 ============

函数 Capture_Waveform(trigger_pos):

// 计算预触发数据起始位置（环形缓冲区回溯）

pre_start = (trigger_pos - PRE_TRIGGER_SAMPLES + ADC_BUFFER_SIZE) % ADC_BUFFER_SIZE

// 复制预触发数据（100个采样点）

for i = 0 to (PRE_TRIGGER_SAMPLES - 1):

index = (pre_start + i) % ADC_BUFFER_SIZE

waveform_buffer[i] = adc_circular_buffer[index]

end for

// 复制后触发数据（900个采样点）

for i = 0 to (POST_TRIGGER_SAMPLES - 1):

index = (trigger_pos + i) % ADC_BUFFER_SIZE

waveform_buffer[PRE_TRIGGER_SAMPLES + i] = adc_circular_buffer[index]

end for

waveform_captured = true

triggered = false  // 重置触发标志，允许下次触发

// 设置标志让主循环处理

end 函数

// ============ 波形分析函数 ============

函数 Analyze_Waveform() 返回 WaveformFeature:

feature 实例化 WaveformFeature

// 1. 找峰值

feature.peak_value = 0

peak_index = 0

for i = 0 to (WAVEFORM_SIZE - 1):

if (waveform_buffer[i] > feature.peak_value):

feature.peak_value = waveform_buffer[i]

peak_index = i

end if

end for

// 2. 计算上升时间（从10%峰值到90%峰值）

threshold_10 = baseline_level + (feature.peak_value - baseline_level) * 0.1

threshold_90 = baseline_level + (feature.peak_value - baseline_level) * 0.9

rise_start = 0

rise_end = 0

// 向前搜索10%点

for i = peak_index downto 0:

if (waveform_buffer[i] <= threshold_10):

rise_start = i

break

end if

end for

// 向前搜索90%点

for i = peak_index downto rise_start:

if (waveform_buffer[i] <= threshold_90):

rise_end = i

break

end if

end for

feature.rise_time = rise_end - rise_start

// 3. 计算下降时间（从90%峰值到10%峰值）

fall_start = peak_index

fall_end = WAVEFORM_SIZE - 1

for i = peak_index to (WAVEFORM_SIZE - 1):

if (waveform_buffer[i] <= threshold_10):

fall_end = i

break

end if

end for

feature.fall_time = fall_end - peak_index

// 4. 计算脉冲宽度（50%峰值处的宽度）

threshold_50 = baseline_level + (feature.peak_value - baseline_level) * 0.5

width_start = 0

width_end = 0

for i = peak_index downto 0:

if (waveform_buffer[i] <= threshold_50):

width_start = i

break

end if

end for

for i = peak_index to (WAVEFORM_SIZE - 1):

if (waveform_buffer[i] <= threshold_50):

width_end = i

break

end if

end for

feature.pulse_width = width_end - width_start

// 5. 计算波形能量（积分）

feature.energy = 0.0

for i = 0 to (WAVEFORM_SIZE - 1):

if (waveform_buffer[i] > baseline_level):

feature.energy += (waveform_buffer[i] - baseline_level)

end if

end for

// 6. 计算形状因子（peak_value / 平均值）

average = feature.energy / feature.pulse_width

feature.shape_factor = feature.peak_value / average

返回 feature

end 函数

// ============ 雨滴识别函数 ============

函数 Is_Valid_Raindrop(feature) 返回 bool:

// 根据真实雨滴的物理特征进行判断

// 条件1：峰值必须足够大

if (feature.peak_value < MINIMUM_PEAK_VALUE):  // 例如 300

返回 false

end if

// 条件2：上升时间应该较短（雨滴撞击是瞬时的）

if (feature.rise_time > MAX_RISE_TIME):  // 例如 20个采样点

返回 false  // 可能是缓慢变化的干扰

end if

// 条件3：下降时间应该比上升时间长（衰减振荡）

if (feature.fall_time < feature.rise_time * 2):

返回 false

end if

// 条件4：脉冲宽度在合理范围内

if (feature.pulse_width < MIN_PULSE_WIDTH OR

feature.pulse_width > MAX_PULSE_WIDTH):

返回 false

end if

// 条件5：波形能量在合理范围

if (feature.energy < MIN_ENERGY):

返回 false  // 能量太小，可能是噪声

end if

// 条件6：形状因子（尖锐度）

if (feature.shape_factor < MIN_SHAPE_FACTOR):  // 例如 1.5

返回 false  // 波形不够尖锐

end if

// 所有条件通过，判定为有效雨滴

返回 true

end 函数

// ============ 雨量计算函数 ============

函数 Calculate_Rainfall(feature):

// 根据峰值或能量估算单个雨滴的雨量

// 这需要实验校准，这里用简化模型

// 方法1：基于峰值的线性模型

// single_drop_volume = K1 * feature.peak_value + K2

// 方法2：基于能量的模型（更准确）

single_drop_volume = K_energy * feature.energy

// 转换为雨量（mm）

// 假设传感器有效面积为 A (cm²)

sensor_area = 10.0  // 例如 10 cm²

rainfall_mm = single_drop_volume / (sensor_area * 10)  // 1 mL = 1 cm³

返回 rainfall_mm

end 函数

// ============ 自适应阈值调整函数 ============

函数 Update_Adaptive_Threshold():

// 每隔一定时间（如30秒）重新评估基线和阈值

static uint32_t last_update_time = 0

current_time = 获取系统时间毫秒()

if (current_time - last_update_time > 30000):  // 30秒

// 如果最近没有检测到雨滴，重新校准基线

if (最近10秒内雨滴计数 == 0):

Calibrate_Baseline()

else:

// 有雨滴时，只微调阈值（基于噪声水平）

计算最近N个采样的标准差

trigger_threshold = baseline_level + 3 * 标准差

end if

last_update_time = current_time

end if

end 函数

// ============ 主循环 ============

函数 main():

System_Init()

显示 "Rain Sensor Ready"

while (true):

// 检查是否捕获到新波形

if (waveform_captured):

// 分析波形特征

feature = Analyze_Waveform()

// 判断是否为有效雨滴

if (Is_Valid_Raindrop(feature)):

// 有效雨滴，更新统计

raindrop_count++

rainfall = Calculate_Rainfall(feature)

total_rainfall += rainfall

// 更新显示

Update_Display()

// 可选：通过串口输出波形数据用于PC端分析

// Send_Waveform_To_PC(waveform_buffer)

else:

// 无效信号，记录为干扰

// 可选：调整阈值策略

end if

// 清除标志

waveform_captured = false

end if

// 定期更新降雨强度（每分钟）

if (定时器触发):

Calculate_Rainfall_Intensity()

Update_Display()

end if

// 自适应阈值调整

Update_Adaptive_Threshold()

延时10ms

end while

end 函数

// ============ 显示更新函数 ============

函数 Update_Display():

OLED_Clear()

OLED_ShowString(1, 1, "Drops: ")

OLED_ShowNum(1, 8, raindrop_count, 5)

OLED_ShowString(2, 1, "Total: ")

OLED_ShowFloat(2, 8, total_rainfall, 2)  // 显示2位小数

OLED_ShowString(2, 13, "mm")

OLED_ShowString(3, 1, "Rate: ")

OLED_ShowFloat(3, 7, rainfall_intensity, 2)

OLED_ShowString(3, 13, "mm/h")

OLED_ShowString(4, 1, "Thresh: ")

OLED_ShowNum(4, 9, trigger_threshold, 4)

end 函数

// ============ 降雨强度计算 ============

函数 Calculate_Rainfall_Intensity():

static uint32_t last_count = 0

static uint32_t last_time = 0

current_time = 获取系统时间毫秒()

time_interval = (current_time - last_time) / 1000.0  // 秒

drop_rate = (raindrop_count - last_count) / time_interval  // 滴/秒

// 转换为 mm/h

rainfall_intensity = drop_rate * 平均单滴雨量 * 3600

last_count = raindrop_count

last_time = current_time

end 函数

关键改进点说明

1. 环形缓冲区 + 预触发

- 类似示波器，保存触发前100个数据点

- 完整捕获波形上升沿

2. 多条件触发验证

- 连续多点超阈值才触发（避免单点噪声）

- 动态基线校准

3. 波形特征识别

- 上升时间、下降时间、脉冲宽度

- 波形能量和形状因子

- 多维度判断真实雨滴

4. 自适应阈值

- 定期重新校准

- 根据环境噪声调整

接下来我将基于这个伪代码为你编写完整的C代码实现。需要我现在就开始写代码吗?